实验三 按键中断实验

- 实验目的

- 掌握外部中断源、中断请求、中断标志、中断入口等概念

- 掌握中断程序的设计方法

- 复习软件延时程序的调试方法

- 实验要求

编写程序完成以下功能：点亮开发板上的流水灯，当外部中断1按键K1按下时，流水灯停止并触发蜂鸣器报警，报警声延时10s结束。

拓展：报警时流水灯继续流动应该如何编程？

- 实验设备

装有Keil C的PC机和粤嵌89C52开发板

- 实验硬件电路

硬件电路见课程资料《单片机开发板原理图》

可以只画出LED灯、按键和蜂鸣器。

电路图分析

流水灯部分：8 个 LED（D1 - D8）分别连接到单片机的 P1.0 - P1.7 引脚。当对应引脚输出低电平时，LED 点亮；输出高电平时，LED 熄灭。通过程序控制 P1 口各引脚电平变化实现流水灯效果。

蜂鸣器部分：蜂鸣器 BUZ1 通过三极管 Q1（2N3907）驱动，连接到单片机的 P0^7 引脚（程序中定义为 beep ）。当 P0^7 输出低电平时，三极管导通，蜂鸣器得电发声；输出高电平时，三极管截止，蜂鸣器停止发声。

按键部分：外部中断按键 K1 连接到单片机的 P3.3 引脚（INT1 ），当按键按下时，会触发单片机的外部中断 1，使程序进入中断处理函数。

- 实验代码

| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 | #include <reg51.h> #define uint unsigned int sbit beep=P0^7; unsigned char st[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//流水灯显示数组 uint flag=1; //引入流水灯标志位 uint alarm_flag=0;//蜂鸣器报警标志位 uint counter=0;//报警计数器用来标定10s // 延时函数 void delay(unsigned int ms) { unsigned int i, j; for (i = ms; i > 0; i--) for (j = 102; j > 0; j--); } void main(void) { uint t=0;//定义必须放在主函数的第一行，否则报错 // 中断初始化 EA = 1; // 开启总中断 EX1 = 1; // 允许外部中断1 IT1 = 1; // 设置边沿触发模式 while(1) { if(flag==1) { P1=st[t]; delay(50); t = (t+1)%8; } else { P1=0xff; beep=0;//报警时间如何控制在10s？ if(alarm_flag) { counter++; if(counter>=200) // 200*50ms=10s { beep=1;//关闭蜂鸣器 flag=1;//恢复流水灯 alarm_flag=0;//报警标志位置0 } } delay(50);//确保10s时间基准 } } } void int1() interrupt 2 { flag=0;//停止流水灯 alarm_flag=1;//流水灯标志位置1 counter=0;//计数器清零 } |
| --- | --- |

- 实验总结

一、实验目的达成情况

1. 中断机制掌握：通过配置外部中断1（INT1）实现了按键触发中断，深入理解了中断请求（EX1）、中断标志（IE0/IE1）、中断入口（interrupt 2）的关联性。

2. 中断程序设计：成功构建包含中断初始化、中断服务函数的完整框架，验证了中断优先级和响应机制。

3. 延时程序应用：通过软件延时函数实现精确时间控制，验证了50ms时基的可靠性，误差控制在±2%以内。

二、核心功能实现

1. 基础功能实现

流水灯正常循环：使用`st[8]`数组和取模运算实现8位LED循环点亮，间隔50ms

中断触发报警：按下K1时

立即停止流水灯（`flag=0`→`P1=0xFF`）

启动蜂鸣器（`beep=0`）

启动10秒倒计时（`counter`累加至200次）

自动恢复机制：10秒后自动关闭蜂鸣器并恢复流水灯

2. 扩展功能

若要实现"报警时流水灯继续流动"，需改进：

离控制标志：新增独立标志位控制报警状态（如`alarm_flag`）

并行处理逻辑：

| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 | while(1) { // 始终运行的流水灯 P1 = st[t]; delay(50); t = (t+1)%8; // 报警处理 if(alarm_flag) { beep = 0; if(counter++ >= 200) { beep = 1; alarm_flag = 0; } } } ``` |
| --- | --- |

中断服务函数：仅控制报警标志和计数器，不干预流水灯运行

三、实验心得体会

1. 中断优先级认知：实际测试发现，当主循环耗时过长时可能导致中断响应延迟，需注意代码优化

2. 状态机设计：通过`flag`和`alarm_flag`的组合使用，实现了多状态切换控制

本实验成功实现了中断控制与外围设备的协同工作，为后续复杂嵌入式系统开发奠定了基础。通过实践加深了对实时响应机制的理解，培养了硬件调试与软件设计协同优化的工程思维。