实验二 矩阵键盘与数码管动态显示

- 实验目的

- 学习掌握数码管动态显示控制方法

- 学习掌握矩阵键盘的检测方法

- 实验要求

- 数码管动态显示（开发板）

- 使用数码管动态显示的原理在开发板上显示自己的学号后四位。

- 矩阵键盘实验（仿真环境实现）

- 绘制电路图：使用STC89C52作为核心芯片，使用2位数码管，使用4×4矩阵键盘，对按键编号K1-K16，接口自定。

- 编写程序完成以下功能：

程序开始运行时，数码管显示--，按下K1-K16按键后，数码管显示对应按键编号，如按下K5按键后，数码管显示05，按下K10按键后，数码管显示10

- 实验设备

基于STC89C52开发板

装有Keil和Protues的PC机

- 实验硬件电路

- 1.数码管部分

- 数码管为共阳结构，所有阳极（公共端，图中 C1~C4）需接高电平才能工作。

- 段选引脚（a、b、c、d、e、f、g、dp）分别连接至 D0~D7，用于输入段码，控制数码管显示的数字或符号。例如，输入特定的段码可使数码管显示 0~9 等字符。

- 2. 位选控制电路（晶体管部分）

- 采用四个 PNP 型晶体管（S8550），分别对应 WEI0~WEI3 四个位选信号：

- 晶体管导通条件：PNP 晶体管的发射极接高电平（图中集电极 C 接 VCC，通过晶体管内部结构，发射极实际间接连通高电平），当基极 B 电压低于发射极时导通。

- 位选逻辑：

- 若 WEI0 输入低电平，PN2 基极电压降低，晶体管导通，第一位数码管的公共端（C4）接通高电平，该位数码管被选通。

- 同理，WEI1~WEI3 分别控制 PN3~PN5，选通第二至第四位数码管。

- 电阻作用：

- R6~R9（1K 电阻）为基极限流电阻，防止电流过大损坏晶体管。

- R14~R17（330R 电阻）可能为段选限流电阻，保护数码管段引脚。

- 3. 动态显示原理

- 通过快速切换 WEI0~WEI3 的低电平信号，逐位选通数码管。例如：

- 先使 WEI0 为低，PN2 导通，第一位数码管选通，D0~D7 输入对应段码显示第一位数字。

- 再使 WEI1 为低，PN3 导通，第二位数码管选通，D0~D7 输入新段码显示第二位数字。

- 依此类推，利用人眼视觉暂留效应，快速循环扫描，实现四位数字的稳定显示。

- 矩阵键盘结构与连接

- 矩阵键盘为 4×4 结构，连接至单片机的 P1 口。

- 行线：P1.0 - P1.3（标记为 L0 - L3），用于输出扫描信号。

- 列线：P1.4 - P1.7（标记为 H0 - H3），用于输入按键状态。

- 工作原理（行列扫描法）

- 行扫描：

- 单片机先向某一行线（如 L0）输出低电平，其余行线（L1 - L3）输出高电平。

- 读取列线（H0 - H3）的电平状态。若某列线（如 H0）为低电平，则表明 L0 与 H0 交叉处的按键被按下。

- 逐行扫描：

- 依次对每一行线重复上述操作（L0→L1→L2→L3），通过检测列线电平变化，识别具体按下的按键。

- 消抖处理：

- 检测到按键动作后，通过延时（如 20ms）消除机械按键的抖动影响，确保检测准确性。

- 矩阵键盘通过行列扫描，利用单片机 P1 口的行线输出与列线输入功能，实现对 16 个按键（K0 - K15）的检测。这种结构节省了 IO 口资源，适用于需要较多按键输入的场景。

- 实验代码

- 开发板上显示学号后四位：

| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 | #include <reg51.h> // 定义位选端口 sbit DB1 = P1 ^ 0; // 位选1 sbit DB2 = P1 ^ 1; // 位选2 sbit DB3 = P1 ^ 2; // 位选3 sbit DB4 = P1 ^ 3; // 位选4 // 共阳数码管段码表 unsigned char code SEG_CODE[] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x00, 0x90}; // 延时函数 void delay(unsigned int time) { unsigned int i, j; for(i = 0; i < time; i++) for(j = 0; j < 123; j++); } // 显示一位数字的函数 void DisplayOneDigit(unsigned char digit, unsigned char position) { // 先关闭所有数码管（防止鬼影） DB1 = 1; DB2 = 1; DB3 = 1; DB4 = 1; // 发送段码 P0 = SEG_CODE[digit]; // 选通对应位数码管 switch(position) { case 0: DB1 = 0; break; // 选通第0位 case 1: DB2 = 0; break; // 选通第1位 case 2: DB3 = 0; break; // 选通第2位 case 3: DB4 = 0; break; // 选通第3位 } // 短暂延时，让人眼能看到点亮效果 delay(1); // 关闭当前位数码管，防止干扰下一位显示 DB1 = 1; DB2 = 1; DB3 = 1; DB4 = 1; } void main() { while(1) { DisplayOneDigit(0, 3); // 显示第3位，数字0 DisplayOneDigit(3, 2); // 显示第2位，数字3 DisplayOneDigit(0, 1); // 显示第1位，数字0 DisplayOneDigit(8, 0); // 显示第0位，数字8 } } |
| --- | --- |

矩阵键盘：

| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 | #include <reg51.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int // 数码管段码表 unsigned char seg1[10] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f}; //初始状态只有g亮，0010 0000 :0x40 // 位选码表 unsigned char num=99; unsigned char wei[2] = {0xfe, 0xfd}; // 存储要显示的两位数字 unsigned char display_num[2] = {10, 10}; // 延时函数 void delay(uint ms) { uint i, j; for (i = ms; i > 0; i--) for (j = 102; j > 0; j--); } void key_scan()//按键扫描。检测哪个按键被按下 { unsigned char temp=0,temp0=0,temp1=0; P1=0xf0; if(P1!=0xf0)//检测按键是否被按下 { delay(20); temp0=P1; P1=0x0f; if(P1!=0x0f) { temp1=P1; } } temp=temp0+temp1; // 根据按键值设置要显示的数字 switch (temp) { case 0xee: display_num[0] = 0; display_num[1] = 0; break; case 0xde: display_num[0] = 0; display_num[1] = 1; break; case 0xbe: display_num[0] = 0; display_num[1] = 2; break; case 0x7e: display_num[0] = 0; display_num[1] = 3; break; case 0xed: display_num[0] = 0; display_num[1] = 4; break; case 0xdd: display_num[0] = 0; display_num[1] = 5; break; case 0xbd: display_num[0] = 0; display_num[1] = 6; break; case 0x7d: display_num[0] = 0; display_num[1] = 7; break; case 0xeb: display_num[0] = 0; display_num[1] = 8; break; case 0xdb: display_num[0] = 0; display_num[1] = 9; break; case 0xbb: display_num[0] = 1; display_num[1] = 0; break; case 0x7b: display_num[0] = 1; display_num[1] = 1; break; case 0xe7: display_num[0] = 1; display_num[1] = 2; break; case 0xd7: display_num[0] = 1; display_num[1] = 3; break; case 0xb7: display_num[0] = 1; display_num[1] = 4; break; case 0x77: display_num[0] = 1; display_num[1] = 5; break; default: break; } } void display()//在数码管上显示数字 { unsigned char i; for(i=0;i<2;i++) { P2=0x00;//关闭所有数码管 共阴 if(display_num[i]==10) { P2=0x40;//显示"-" }else{ P2=seg1[display_num[i]]; } P3=wei[i];//分配位选 delay(20); } } void main(void) { while(1) { key_scan(); display(); } } |
| --- | --- |

六、实验总结

（实验中遇到的问题和解决办法，实验后的感悟）

问题 1：数码管完全不亮

现象

下载代码后，数码管无任何显示，且无蜂鸣声或异常报错。

解决过程

代码修正：

确认数码管类型为共阳，修正段码表SEG_CODE[]为共阳段码（如 0x00 对应 8，0xC0 对应 0）。

在DisplayOneDigit函数中，先关闭所有位选（置高电平），再选通当前位（置低电平），避免鬼影干扰。

问题 2：显示顺序错误（显示 “8030” 而非 “0308”）

现象

数码管显示为 “8030”，与预期学号后四位 “0308” 顺序相反。

原因分析

位选顺序与数码管物理位置对应错误。代码中position=0对应第一位（左起），但实际硬件连接中，DB1（P1.0）控制的是第四位（右起第一位），导致显示顺序颠倒。

解决过程

硬件定位：

标记数码管位选顺序（从左到右为第 1~4 位），确认DB1~DB4分别控制左起第 1 位至第 4 位。

代码调整：

在主函数中，按 “左起第 1 位显示 0，第 2 位显示 3，第 3 位显示 0，第 4 位显示 8” 调整位选参数

| 1 2 3 4 | DisplayOneDigit(0, 3); // 显示第3位，数字0 DisplayOneDigit(3, 2); // 显示第2位，数字3 DisplayOneDigit(0, 1); // 显示第1位，数字0 DisplayOneDigit(8, 0); // 显示第0位，数字8 |
| --- | --- |

问题三：按键无效

问题分析：按下按键后，数码管无对应编号显示，判断按键扫描逻辑有误。

解决办法：检查 key_scan 函数，发现按键值与显示内容的映射逻辑错误。重新梳理按键扫描代码，修正 switch 语句中按键值与 display_num 数组的对应关系，确保按下按键后能正确更新显示内容。

二、实验感悟

硬件连接至关重要：硬件连接的细微问题（如线路松动）可能导致整个实验失败，实验前应仔细检查并确保连接牢固、正确。