实验一：网络嗅探

一、实验目的

了解网络嗅探的基本原理和工作方式，掌握常用网络嗅探工具的使用方法，学会分析网络流量，提取有用信息。

二、实验要求

1、熟悉实验环境的搭建和配置。

2、严格按照实验步骤进行操作，不得随意更改实验设置。

3、学生自行分组开展实验，每组三人，小组认真记录实验过程和结果，撰写实验报告，最终每组提交一份报告，报告中明确各人工作内容。

4、积极思考课后思考题，加深对网络安全知识的理解。

三、实验环境

每个同学将自己的PC机或笔记本电脑作为网络连接的客户端（网络连接源节点），每台PC机或笔记本电脑可以正常访问公网。

- 安装有网络嗅探工具（如 Wireshark）的计算机一台，作为服务器。

- 搭建一个简单的网络拓扑，包括路由器、交换机等网络设备。

- 准备一些网络流量数据包，用于实验测试。

四、实验内容

任务1：网络嗅探原理理解

理解网络嗅探的基本概念、工作原理和常见的网络嗅探工具，介绍网络协议的分层结构，以及网络嗅探在不同层次的应用。

任务2：常用网络嗅探工具的使用

- 安装和配置 Wireshark 工具。

- 学习 Wireshark 的基本操作，如捕获数据包、过滤数据包、分析数据包等。

- 实践使用 Wireshark 捕获本地网络中的数据包，并分析数据包的内容。

任务3：网络流量分析

- 学生分组进行实验，利用网络嗅探工具捕获和分析实验中的网络流量。

- 学习如何分析网络流量，提取有用的信息，如 IP 地址、端口号、协议类型等。

- 实践使用 Wireshark 进行网络流量分析，识别网络中的安全隐患。

任务4：网络安全实验

- 设计一个简单的网络安全实验，如模拟网络攻击和防御。

- 分析常见的网络攻击数据包，如 ARP 欺骗、DHCP 欺骗等，了解攻击的原理和防范方法。

- 讨论和分析实验结果，总结网络安全防御的经验和方法。

五、实验步骤

（1）实验前准备

安装和配置实验环境，包括 Windows 操作系统、网络嗅探工具等。

（2）常用网络嗅探工具的使用

- 教师演示 Wireshark 的安装和配置过程。学生跟随教师的演示进行操作，掌握 Wireshark 的基本操作。

- 学生自主练习使用 Wireshark 捕获和分析本地网络中的数据包。

（3）网络流量分析

- Wireshark官方网站提供了一个样本捕获库，里面包含了各种不同场景下的网络流量数据包，学生提前访问Wireshark Samples网站找到多种类型的网络流量示例，包括HTTP、HTTPS、DNS等协议的流量。学生自主练习使用 Wireshark 捕获和分析本地网络中的数据包。

- 学生分组讨论，分析数据包的内容，提取有用的信息。

- 教师引导学生总结网络流量分析的方法和技巧。

（4）网络安全实验

- 设计一个简单的网络安全实验，如模拟 ARP 欺骗攻击。

例：

①环境搭建：

准备至少三台虚拟机（或物理机器）：一台作为攻击者，一台作为受害者，另一台作为网关。

确保所有机器处于同一局域网中，可以相互通信。

②工具安装：

- 在所有机器上安装Wireshark，用于网络流量的捕获与分析。

- 在攻击者的机器上安装ARP欺骗工具，如ettercap或者arpspoof（来自于dsniff套件）。

③实验步骤

- 正常通信观察：首先，在未进行任何攻击的情况下，使用Wireshark在受害者机器上开始捕获网络流量。让受害者机器访问网关或其他互联网资源，记录正常的ARP请求和响应过程。

- 执行ARP欺骗攻击：在攻击者机器上启动ARP欺骗工具，设置为针对受害者和网关之间的通信进行中间人攻击。

使用如下命令示例来执行攻击（以arpspoof为例）：

- 分析攻击流量：再次在受害者机器上使用Wireshark捕获网络流量，这次是在ARP欺骗攻击正在进行时。学生观察捕获的数据包，特别关注ARP请求/响应，比较正常通信与受攻击状态下的差异。学生应能够识别出异常的ARP回复，这些回复会显示攻击者尝试冒充网关的MAC地址。

- 学生分组进行实验，利用网络嗅探工具捕获和分析实验中的网络流量。

（5）实验总结

学生撰写实验报告，总结实验过程和结果，分析实验中遇到的问题和解决方法。

六、实验总结

通过本次网络安全实验课的学习，学生了解了网络嗅探的基本原理和工作方式，掌握了常用网络嗅探工具的使用方法，学会了分析网络流量，提取有用信息。同时，学生也增强了对网络安全风险的认识，提高了网络安全意识。在实验过程中，学生积极参与，分组合作，共同完成实验任务，培养了团队合作精神和解决问题的能力。

七、课后思考题

（1）如何防范网络嗅探攻击？

（2）如何保护网络隐私？

（3）网络嗅探工具在网络安全管理中有哪些应用？

（4）如何利用网络嗅探工具进行网络故障排查？